Mestrado em Computação Aplicada IFES-SERRA

Disciplina: Redes de Computadores

Prof. Cristina Klippel Dominicini

Aluno: Márcio Clay Castelo Branco

Laboratório Mininet

1. Atualize o sistema operacional:

$ sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y

2. Reinicie a VM

3. Instale a versão 3.x do Python:

$ python -m pip install --upgrade pip

4. Reinicie a VM

5. Clone o repositório do Ryu:

$ git clone https://github.com/osrg/ryu.git

6. Acesse o diretório do Ryu:

$ cd ryu

7. Instale o Ryu:

$ pip install .  ou $ python3 -m pip install .

Laboratório Ryu+OpenFlow

Em seguida, siga as instruções abaixo:

1) Entre na VM via SSH com a flag -Y. Exemplo: $ ssh -Y mininet@<ip_da_vm>. Inicie a emulação de um ambiente com 1 switch e 3 hosts e em seguida o wireshark.
$ sudo mn --topo single,3 --mac --controller remote --switch ovsk,protocols=OpenFlow13

2) Em uma nova janela, iniciar uma captura no wireshark escolhendo a interface any e aplicar o filtro "openflow_v4": $ sudo -E wireshark

Falta

3) No Mininet, testar a comunicação entre h1 e h2:
mininet> h1 ping -c 1 h2

O que acontece? Por que?

Perda 100%, pois o controlador não foi iniciado e não preencheu a tabela de fluxos.

4) Em uma nova janela, iniciar o controlador Ryu
$ ryu-manager --verbose ryu.app.simple_switch_13

5) Verifique no wireshark as mensagens OpenFlow que aparecem na captura. Tente explicar cada uma. Para ajudar consulte a documentação a seguir: http://flowgrammable.org/sdn/openflow/message-layer/

6) No Mininet, testar a comunicação entre h1 e h2:
mininet> h1 ping -c 1 h2

7) Verifique no wireshark as mensagens OpenFlow que aparecem na captura. Tente explicar cada uma.

8) Verifique a entradas da tabela de fluxo do switch s1:

$ sudo ovs-ofctl dump-flows s1 -O OpenFlow13

9) No Mininet, testar novamente a comunicação entre h1 e h2:
mininet> h1 ping -c 1 h2

10) Verifique no wireshark as mensagens OpenFlow que aparecem na captura e explique.

11) No Mininet, testar a comunicação entre h1 e h3:
mininet> h1 ping -c 1 h3

12) Verifique a entradas da tabela de fluxo do switch s1:

$ sudo ovs-ofctl dump-flows s1 -O OpenFlow13